مراقبة الأحمال والتحليل التفصيلي

#include <Arduino.h>

enum LoadPriority {

CRITICAL_LOAD,

PRIMARY_LOAD,

FLEXIBLE_LOAD,

NON_CRITICAL_LOAD

};

struct SmartDevice {

String name;            // اسم الجهاز

LoadPriority priority;  // أولوية الجهاز

int sensorPin;          // رقم الـ Pin الموصول بحساس التيار في الـ ESP32

float currentAmps;      // القراءة الحية (ستحدث تلقائياً)

float baselineAmps;     // التيار الطبيعي المتوقع (المسجل سابقاً)

bool isConnected;       // حالة التوصيل

};

// 1. مصفوفة الأجهزة مع تحديد الـ Pin الخاص بكل حساس

SmartDevice devices[] = {

{"Lighting (if there is anyone present)", PRIMARY_LOAD, 34, 0.0, 6.0, true},   // متصل بالـ Pin 34

{"Fire alarm, smoke detector", CRITICAL_LOAD, 35, 0.0, 0.5, true},  // متصل بالـ Pin 35

{"Charging the battery, fan, and AC", FLEXIBLE_LOAD, 32, 0.0, 10.0, true},   // متصل بالـ Pin 32

{"Balcony Lights", NON_CRITICAL_LOAD, 33, 0.0, 1.2, true} // متصل بالـ Pin 33

};

int totalDevices = sizeof(devices) / sizeof(devices[0]);

// 2. دالة قراءة الأمبير الحقيقي من حساس التيار (مثل ACS712 أو CT Sensor)

float readLiveCurrentSensor(int pin) {

int rawADC = analogRead(pin); // قراءة القيمة الخام من الـ Analog (من 0 إلى 4095)

// تحويل القراءة إلى جهد (Voltage) ثم إلى أمبير (Amps)

// المعادلة بتعتمد على نوع الحساس المستخدم (مثلاً حساس ACS712-20A معادلته:)

float voltage = (rawADC / 4095.0) * 3.3;

float current = abs((voltage - 1.65) / 0.100); // حساب التيار المتردد RMS/Peak

// تصفير الضوضاء البسيطة لو الجهاز مقفول

if (current < 0.1) current = 0.0;

return current;

}

// 3. دالة التشخيص التنبؤي (بدون تغيير)

String analyzeLoadDiagnostics(SmartDevice &device) {

float currentRatio = device.currentAmps / device.baselineAmps;

String statusMessage = "";

if (currentRatio > 1.30) {

statusMessage = "🛠️ DIAGNOSTIC WARNING: [" + device.name + "]\n";

statusMessage += "⚡ Live Read: " + String(device.currentAmps, 1) + "A (Baseline: " + String(device.baselineAmps, 1) + "A)\n";

statusMessage += "🧠 Reason: Current consumption is " + String((currentRatio - 1.0) * 100, 0) + "% above baseline.\n";

statusMessage += "💡 Recommendation: Inspect device filters or mechanical resistance.";

}

else if (currentRatio < 0.20 && device.currentAmps > 0.05) {

statusMessage = "⚠️ LOW EFFICIENCY ALERT: [" + device.name + "]\n";

statusMessage += "🧠 Reason: Abnormally low current draw detected (" + String(device.currentAmps, 1) + "A).";

}

else {

statusMessage = "✅ NORMAL OPERATION: [" + device.name + "] is running efficiently at " + String(device.currentAmps, 1) + "A.";

}

return statusMessage;

}

// 4. دالة المسح وقراءة الحساسات الحية لكل الأجهزة

void updateAndCheckDevices() {

for (int i = 0; i < totalDevices; i++) {

// أ) قراءة الحساس الفيزيائي للحظة الحالية وتحديث القيمة جوة الـ Struct

devices[i].currentAmps = readLiveCurrentSensor(devices[i].sensorPin);

// ب) تحليل القراءة الحية

String report = analyzeLoadDiagnostics(devices[i]);

// ج) طباعة التحذيرات فقط

if (report.startsWith("🛠️") || report.startsWith("⚠️")) {

Serial.println(report);

Serial.println("----------------------------------------------");

}

}

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

// تهيئة الـ Pins الخاصة بالحساسات كـ Inputs

for (int i = 0; i < totalDevices; i++) {

pinMode(devices[i].sensorPin, INPUT);

}

}

void loop() {

// قراءة الحساسات وفحص الأجهزة كل 3 ثواني لحظياً

updateAndCheckDevices();

delay(2000);

}